4.2.2. Ключові параметри проектних рішень і обґрунтування вибору місця розташування багатофункціонального ділового району «Київ-Сіті»

Для розташування багатофункціонального ділового району «Київ-Сіті» було визначено 5 потенційних ділянок площею від 100 до 240 гектар в районі Одеської площі, Осокорків-Північних, Північної Телички, Дніпровської набережної та озера Вирлиця (рис. 4.8).

Рис. 4.8 – Розміщення запропонованих земельних ділянок в структурі м. Київ

Ділянка в районі Одеської площі розташована в Голосіївському адміністративному районі, що знаходиться в південно-західній частині Києва, на правобережжі в крайній південно-східній точці міста. Ділянка розміщена безпосередньо біля Кільцевої дороги і виїзду на трасу «Київ – Одеса», на відстані приблизно 38 км від Міжнародного аеропорту «Бориспіль», 14 км до Центрального залізничного вокзалу м. Київ, а також 13 км до Майдану Незалежності у центрі міста.

Ділянка знаходиться за межами Центрального ділового району Києва, активно розвивається з точки зору житлової та торгівельної нерухомості, але не асоціюється з діловою функцією, зокрема офісами та готелями. Вздовж північної межі ділянки, на сході і на північному сході розташовані густонаселені житлові масиви.

В пішохідної доступності від ділянки вздовж Кільцевої дороги планується будівництво багатоповерхового житлового масиву «Теремки-3», в рамках якого ведеться девелопмент торгівельно-розважального центру «Республіка» загальною орендною площею близько 139 000 кв. м, відкриття якого заплановано на 2013 рік. Крім того, в найближчому оточенні ділянки розташовано декілька торгівельно-розважальних центрів, серед яких ТРЦ «Магеллан» районного масштабу, і ведеться будівництво ще двох великоформатних ТРЦ. Отже, ділянка розташована в районі з достатньою існуючою і суттєвою перспективною конкуренцією.

Поблизу ділянки розташовано Міжнародний аеропорт «Київ», який залишається достатньо невеликим, але планується його розвиток, що позитивно вплине на перспективи цієї території.

Ділянка також вигідно розташована щодо основних транспортних магістралей міста – проспекту Академіка Глушкова, проспекту Академіка Заболотного і Кільцевої дороги, які, незважаючи на схильність до заторів, забезпечують зручний проїзд до центру міста і навпаки, а також уздовж всього правого берегу. Ділянка розташована в пішохідної доступності до 1 існуючої та 2 перспективних станцій метро, а також знаходиться в районі з добре розвиненою системою наземного громадського транспорту.

Ділянка в районі Північної Телички розташована в південній частині Києва, між Дарницьким і Південним мостами, на фасаді дороги, котра забезпечує проїзд до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» та в густонаселені житлові масиви лівобережжя. Ділянка розташована поблизу Центрального ділового району та центральної частини Києва, практично межує з Печерськими схилами. Не зважаючи на це, сьогодні район розташування ділянки не асоціюється з діловою активністю і якісною житловою забудовою, оскільки на самій ділянці та у її найближчому оточенні домінує промислова функція.

Ділянка Північна Теличка розташована в районі з розвинутою системою громадського транспорту, представленого 2 станціями метро (1 існуюча і 1 перспективна), станцією міської електрички, а також іншими видами наземного громадського транспорту. Однак станції метро зосереджені вздовж південної межі ділянки, в той час як відстань від них до відрізків у протилежній частині ділянки складає понад 3 км. Іншою проблемою ділянки з точки зору транспорту є її ускладнена доступність автомобільним транспортом. Територія поблизу ділянки характеризується високими автомобільними потоками, але пішохідні потоки вздовж неї достатньо обмежені, що пов’язано із характером її теперішнього використання.

Ділянка в районі Осокорків-Північних розташована на лівому березі ріки Дніпро, поблизу Південного мосту, на фасаді дороги, котра забезпечує поїзд в густонаселені житлові масиви лівобережжя та до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». З погляду урбаністичної перспективи ділянка розташована в центральній частині міста Київ. Хоча район розташування ділянки сьогодні не асоціюється з діловою активністю, в безпосередньої близькості від неї розташовані популярні густонаселені житлові масиви лівобережжя, а також об’єкти торгівельної нерухомості та іншої соціально-побутової інфраструктури. Житлова і громадська забудова вже ведеться безпосередньо на території ділянки.

Ділянка розташована в районі з добре розвинутою системою громадського транспорту, представленого 2 станціями метро «Осокорки» та «Славутич» у пішохідної доступності, а також іншими видами наземного громадського транспорту. Ділянка характеризується високими автомобільними потоками, які проходять по проспекту Миколи Бажана та Дніпровській набережній, в той час як пішохідні потоки поблизу неї зосереджені у густонаселених житлових масивах на сході і південному сході від ділянки.

Ділянка в районі Дніпровської набережної розташована на лівому березі ріки Дніпро. Дарницький залізничний міст, по якому проходить міська електричка і де розташована її станція «Лівий берег», перетинає територію ділянки. Ділянка розташована за межами Центрального ділового району і не асоціюється з діловою активністю та якісною житловою забудовою, оскільки на самій ділянці та у її найближчому оточенні домінує промислова функція.

Достатньо центральне розташування в урбаністичної структурі міста Київ, поблизу ріки Дніпро, вздовж активної Дніпровської набережної і поблизу густонаселених районів лівобережжя формують містобудівну привабливість цієї ділянки. Однак її віддаленість від стратегічно важливих транспортних артерій міста і відсутність станцій метро у пішохідної доступності знижують привабливість цієї території.

Ділянка в районі озера Вирлиця розташована на в’їзді до Києва в лівобережної його частині, на фасаді дороги, котра забезпечує проїзд в густонаселені житлові масиви лівобережжя та до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Наявність трьох станцій метро в пішохідної доступності від ділянки є дуже суттєвою її перевагою.

Хоча ділянка розташована в районі, віддаленому від Центрального ділового району та центральної частини міста Київ, вона активно розвивається в аспекті житлової та комерційної забудови. Імідж району суттєво погіршує сусідство із сміттєспалювальним заводом та очисними спорудами.

Перевагами ділянки у районі Одеської площі є:

- розташування на перетині магістралі Одеса – Харків, Кільцевої дороги та дотичність до міжнародного транспортного коридору №5;

- знаходження більшості території у комунальній та державній власності, що значно зменшує підготовчі витрати;

- розвинута транспортна та інженерна інфраструктура (у тому числі 2 станції метро, аеропорт «Київ-Жуляни);

- невеликі інвестиційні ризики, пов’язані із масштабом проекту (40 га першої черги достатньо для формулювання «Київ-Сіті»;

- висока ймовірність реалізації;

- підтримка громади.

Додатковим потенціалом ділянки у районі Одеської площі є:

- можливість додаткового розвитку за рахунок земель «Експоцентру України»;

- місце для впровадження додаткових кластерів (Міжнародна гавань штаб-квартир, загальнодержавний фестивальний центр);

- задіяний потенціал 5-го міжнародного транспортного коридору).

Недоліками ділянки у районі Одеської площі є:

- розташування у периферійної частині міста;

- відсутність стимулювання збільшення робочих місць на лівому березі;

- потреба у додатковому мостовому сполученні над проспектом 40-річчя Жовтня.

Очікувані ефекти від девелопменту ділянки у районі Одеської площі:

- розвиток системи розосередження загальноміських центрів;

- відтягування трудових міграційних потоків від центру;

- стимулювання подальшого розвитку «Експоцентру України»;

- задоволення потреб громади у нових робочих місцях та якісних житлових площах.

Перевагами ділянки у районі Північної Телички є:

- розвинута транспортна та інженерна інфраструктура (у тому числі 2 станції метро між двома мостовими переходами);

- розвинута система комунікацій та джерел інженерного забезпечення;

- прирічкова територія;

- підтримка громади.

Додатковим потенціалом ділянки у районі Північної Телички є:

- розвиток об’єктів водної акваторії Дніпра;

- задіяний потенціал прилеглих до Дніпра територій.

Недоліками ділянки у районі Північної Телички є:

- неможливість часткової реалізації проекту;

- великі витрати на викуп території у землекористувачів (багато побудованої нерухомості, наявність великих підприємств, виніс яких з території проекту займе 2 – 4 роки);

- перевантажена транспортна магістраль району;

- обмежений ресурс для створення робочих місць (до 30 тис.);

- обмеження охоронюваного ландшафту;

- великий ризик невиправданих підготовчих витрат.

Очікувані ефекти від девелопменту ділянки у районі Північної Телички:

- позитивний публічний ефект від винесення виробничих потужностей із центру міста;

- покращення екології;

- часткове відтягування місць покладання праці із центру міста;

- додаткове навантаження на Сірецько-Печерську гілку.

Перевагами ділянки у районі Осокорків-Північних є:

- компактність та достатність площі;

- розташування на лівому березі Дніпра;

- великий візуальний потенціал (вид на схили Дніпра та Лавру);

- розвинута транспортна та інженерна інфраструктура (у тому числі 2 станції метро та близькість до міської кільцевої електрички);

- розташування між двома мостовими переходами;

- прирічкова територія;

- розташування на магістралі до Міжнародного аеропорту «Бориспіль»;

- не потребує витрат на будівництво нового мосту;

- можливість масштабування проекту.

Додатковим потенціалом ділянки у районі Осокорків-Північних є:

- додатковий розвиток лівобережжя міста.

Недоліками ділянки у районі Осокорків-Північних є:

- потреба у будівництві додаткових ліній та об’єктів інженерного забезпечення;

- необхідність відселення жителів приватних будинків (понад 200 сімей).

Очікувані ефекти від девелопменту ділянки у районі Осокорків-Північних:

- стимулювання розвитку праці на лівобережжі (близько 50 тис. новостворених робочих місць);

- зниження навантаження на мостових переходах через Дніпро;

- часткове відтягування місць покладання праці із центру міста;

- збалансування транспортних потоків у часи «пік»;

- зниження маятникової міграції.

Перевагами ділянки у районі Дніпровської набережної є:

- компактність та достатність площі;

- розташування на лівому березі Дніпра;

- великий візуальний потенціал (вид на схили Дніпра та Лавру);

- розвинута транспортна та інженерна інфраструктура (у тому числі 2 станції метро та близькість до міської кільцевої електрички);

- розташування між двома мостовими переходами;

- прирічкова територія;

- розташування на магістралі до Міжнародного аеропорту «Бориспіль»;

- не потребує витрат на будівництво нового мосту;

- можливість масштабування проекту.

Додатковим потенціалом ділянки у районі Дніпровської набережної є:

- додатковий розвиток лівобережжя міста.

Недоліками ділянки у районі Дніпровської набережної є:

- потреба у будівництві додаткових ліній та об’єктів інженерного забезпечення;

- необхідність відселення жителів приватних будинків (понад 200 сімей).

Очікувані ефекти від девелопменту ділянки у районі Дніпровської набережної:

- стимулювання розвитку праці на лівобережжі (близько 50 тис. новостворених робочих місць);

- зниження навантаження на мостових переходах через Дніпро;

- часткове відтягування місць покладання праці із центру міста;

- збалансування транспортних потоків у часи «пік»;

- зниження маятникової міграції.

Для вибору певної ділянки було визначено такі групи критеріїв: ринкові; фінансові; містобудівні; фізичні характеристики ділянки; ризики, пов’язані із можливістю освоєння ділянки. Деталізовані критерії вибору надано в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Деталізовані критерії вибору земельної ділянки для створення комплексу «Київ-Сіті»

| № з/р | Група критеріїв | Опис | Критерії | Питома вага (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ринкові | Оцінка ділянки з точки зору можливості і привабливості розташування на ній об’єктів нерухомості | Офіси: придатність (видимість, доступність громадським транспортом, імідж, площа, близькість до ЦДР) | 35 | 30 |
|  |  |  | Торгівля: придатність | 5 |  |
|  |  |  | Готелі: придатність | 10 |  |
|  |  |  | Конференції: придатність | 5 |  |
|  |  |  | Житло: придатність | 10 |  |
|  |  | Оцінка розташування ділянки в урбаністичної структурі міста, в тому числі відносно існуючих районів ділової активності, густонаселених житлових масивів, транспортної системи і автомагістралей |  | 35 |  |
| 2 | Фінансові | Аналіз фінансової доцільності (співвідношення затрат на освоєння ділянки і доходу від оперування перспективних об’єктів нерухомості на ній | Затрати на відселення | 20 | 20 |
|  |  |  | Затрати на знесення забудови на ділянці | 10 |  |
|  |  |  | Затрати на інженерну та комунальну підготовку ділянки | 15 |  |
|  |  |  | Затрати на внутрішню дорожню інфраструктуру | 5 |  |
|  |  |  | Дохід від оперування перспективних об’єктів нерухомості | 50 |  |

Продовження таблиці 4.1

| № з/р | Група критеріїв | Опис | Критерії | Питома вага (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Місто-будівні | Оцінка ділянки з точки зору містобудівних та інших стратегічних цілей розвитку м. Київ | Поліцентричне місто: можливість стати новим міським центром | 17 | 25 |
|  |  |  | Транспортне навантаження: вплив на транспортний потік, зокрема затори на мостових переходах | 25 |  |
|  |  |  | Синергія і органічність поєднання з навколишніми міськими територіями | 5 |  |
|  |  | Оцінка ділянки з точки зору впливу на навколишнє середовище | Доступність громадським транспортом | 25 |  |
|  |  |  | Регенерація промислових територій | 5 |  |
|  |  |  | Здатність до розміщення багатофункціонального міського середовища | 15 |  |
|  |  | Іміджевий вплив | Чи може локація потенційно позиціонуватися як висококласна (з точки зору видимості, якості прилягаючих територій) | 8 |  |
| 4 | Фізичні характе-ристики ділянки | Площа, рельєф, форма, візуальна доступність, природні характеристики і ризики, інші фізичні обмеження для девелопменту ділянки |  | 100 | 10 |
| 5 | Ризики, пов’язані з можливіс-тю освоєння ділянки | Юридичний статус та правові обмеження використання ділянки (зокрема право власності, оцінка тривалості та вартості вирішення майново-правових питань із власниками ділянок) | Кількість житлових приміщень, що підлягають відселенню (складність) | 25 | 15 |
|  |  |  | Кількість комерційних підприємств, що підлягають відселенню (складність) | 25 |  |
|  |  |  | Кількість гаражів, що підлягають відселенню (складність) | 10 |  |
|  |  |  | % від загальної території ділянки, що є у власності (контролі) міста | 15 |  |
|  |  |  | % території для фази 1 (близько 500 тис. кв. м приміщень), що є у власності (контролі) міста | 20 |  |
|  |  | Інші фактори – обмеження | Вплив інших об’єктів нерухомості | 5 |  |

Детальний аналіз земельних ділянок наданий у додатку А, результати оцінювання за визначеними вище критеріями надано у таблиці 4.2.

За результатами таблиці 4.2 можна дійти висновку, що найбільш оптимальною земельною ділянкою для розташування нового багатофункціонального ділового району «Київ-Сіті» є район, Осокорків-Північних.

Таблиця 4.2 – Результати оцінки земельних ділянок

| № з/р | Група критеріїв | Опис | Критерії | Питома вага (%) |  | Одеська площа |  | Північна Теличка |  | Осокорки-Північні |  | Дніпровська набережна |  | Озеро Вирлиця |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ринкові | Оцінка ділянки з точки зору можливості і привабливості розташування на ній об’єктів нерухомості | Офіси: придатність (видимість, доступність громадським транспортом, імідж, площа, близькість до ЦДР) | 35 | 30 | 25 | 22 | 35 | 25 | 30 | 28 | 8 | 11 | 20 | 17 |
|  |  |  | Торгівля: придатність | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 5 |  |
|  |  |  | Готелі: придатність | 10 |  | 3 |  | 10 |  | 9 |  | 1 |  | 7 |  |
|  |  |  | Конференції: придатність | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  |
|  |  |  | Житло: придатність | 10 |  | 10 |  | 3 |  | 10 |  | 4 |  | 2 |  |
|  |  | Оцінка розташування ділянки в урбаністичної структурі міста, в тому числі відносно існуючих районів ділової активності, густонаселених житлових масивів, транспортної системи і автомагістралей |  | 35 |  | 28 |  | 30 |  | 35 |  | 18 |  | 18 |  |
| 2 | Фінансові | Аналіз фінансової доцільності (співвідношення затрат на освоєння ділянки і доходу від оперування перспективних об’єктів нерухомості на ній | Затрати на відселення | 20 | 20 | 20 | 13 | 2 | 12 | 15 | 16 | 4 | 9 | 6 | 9 |
|  |  |  | Затрати на знесення забудови на ділянці | 10 |  | 4 |  | 1 |  | 10 |  | 1 |  | 3 |  |
|  |  |  | Затрати на інженерну та комунальну підготовку ділянки | 15 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 6 |  | 15 |  |
|  |  |  | Затрати на внутрішню дорожню інфраструктуру | 5 |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |
|  |  |  | Дохід від оперування перспективних об’єктів нерухомості | 50 |  | 35 |  | 49 |  | 50 |  | 29 |  | 17 |  |

Продовження таблиці 4.2

| № з/р | Група критеріїв | Опис | Критерії | Питома вага (%) |  | Одеська площа |  | Північна Теличка |  | Осокорки-Північні |  | Дніпровська набережна |  | Озеро Вирлиця |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Місто-будівні | Оцінка ділянки з точки зору містобудівних та інших стратегічних цілей розвитку м. Київ | Поліцентричне місто: можливість стати новим міським центром | 17 | 25 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 24 | 11 | 15 | 4 | 16 |
|  |  |  | Транспортне навантаження: вплив на транспортний потік, зокрема затори на мостових переходах | 25 |  | 10 |  | 12 |  | 25 |  | 20 |  | 22 |  |
|  |  |  | Синергія і органічність поєднання з навколишніми міськими територіями | 5 |  | 4 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 2 |  |
|  |  | Оцінка ділянки з точки зору впливу на навколишнє середовище | Доступність громадським транспортом | 25 |  | 25 |  | 20 |  | 25 |  | 10 |  | 25 |  |
|  |  |  | Регенерація промислових територій | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  |
|  |  |  | Здатність до розміщення багатофункціонального міського середовища | 15 |  | 11 |  | 10 |  | 15 |  | 7 |  | 6 |  |
|  |  | Іміджевий вплив | Чи може локація потенційно позиціонуватися як висококласна (з точки зору видимості, якості прилягаючих територій) | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  | 4 |  |
| 4 | Фізичні характе-ристики ділянки | Площа, рельєф, форма, візуальна доступність, природні характеристики і ризики, інші фізичні обмеження для девелопменту ділянки |  | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 | 50 | 5 |

Продовження таблиці 4.2

| № з/р | Група критеріїв | Опис | Критерії | Питома вага (%) |  | Одеська площа |  | Північна Теличка |  | Осокорки-Північні |  | Дніпровська набережна |  | Озеро Вирлиця |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ризики, пов’язані з можливіс-тю освоєння ділянки | Юридичний статус та правові обмеження використання ділянки (зокрема право власності, оцінка тривалості та вартості вирішення майново-правових питань із власниками ділянок) | Кількість житлових приміщень, що підлягають відселенню (складність) | 25 | 15 | 25 | 14 | 20 | 6 | 5 | 6 | 25 | 6 | 15 | 7 |
|  |  |  | Кількість комерційних підприємств, що підлягають відселенню (складність) | 25 |  | 25 |  | 5 |  | 20 |  | 7 |  | 15 |  |
|  |  |  | Кількість гаражів, що підлягають відселенню (складність) | 10 |  | 3 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 1 |  |
|  |  |  | % від загальної території ділянки, що є у власності (контролі) міста | 15 |  | 15 |  | 7 |  | 2 |  | 7 |  | 12 |  |
|  |  |  | % території для фази 1 (близько 500 тис. кв. м приміщень), що є у власності (контролі) міста | 20 |  | 20 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Інші фактори – обмеження | Вплив інших об’єктів нерухомості | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  |
| Загалом |  |  |  | 100 |  | 76 |  | 72 |  | 85 |  | 50 |  | 53 |  |
| Рейтинг |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 5 |  | 4 |  |