4.1.2.3. Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування

Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування населення виконаний у відповідності до норм «Державних будівельних норм України. «ДБН 360-92**» (додаток 6.2 (рекомендований)) з урахуванням прогнозної чисельності відпочивальників оздоровчо-рекреаційної зони - 10,7 тис. осіб та оздоровчої зони – 2,5 тис. осіб. Нижче в таблиці 4.9. наводиться розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування на розрахунковий строк.

Таблиця 4.9. – Розрахунок необхідної місткості установ та підприємств обслуговування

| Назва установ | Одиниця виміру | Норматив на 1000 відпочивальників | Потреба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оздоровчо-рекреаційна зона | оздоровча зона |
| - Поліклініки | відвідувань/день | 25 | 280 | 63 |
| - Кінотеатри | місць | 20 | 224 | 50 |
| - Клуби (універсальні зали) | місць | 35 | 392 | 88 |
| - Клуби (приміщення для гурткових занять) | місць | 10 | 112 | 25 |
| - Танцювальні зали | місць | 50 | 560 | 125 |
| - Танцювальні майданчики | місць | 70 | 784 | 175 |
| - Бібліотеки | 1000 книжок | 4 | 44,8 | 10,0 |
| - Відкриті кіно-естрадні майданчики | місце | 120 | 1344 | 300 |
| - Спортивні зали | м2 підлоги | 40 | 448 | 100 |
| - Басейни криті | м2 дзеркала води | 35 | 392 | 88,0 |
| - Басейни відкриті | м2 дзеркала води | 50 | 560 | 125 |
| - Комплекс майданчиків для дитячих ігор | га | 0,1 | 1,12 | 0,25 |
| - Комплекс майданчиків для спортивних ігор | га | 0,15 | 1,68 | 0,375 |
| - Продовольчі магазини | м2 торгової площі | 16 | 179 | 40 |
| - Промтоварні магазини | м2 торгової площі | 24 | 269 | 60 |
| - Їдальні, ресторани, кафе | місце | 90 | 1008 | 225 |
| - Майстерні ремонту одягу, взуття, галантереї, годинників | робоче місце | 2,8 | 31 | 7 |
| - Пункт прокату предметів курортного попиту | робоче місце | 0,3 | 3 | 1 |
| - Хімчистки | - // - | 0,3 | 3 | 1 |
| - Перукарні | - // - | 3,0 | 34 | 8 |
| - Фотоательє | - // - | 0,5 | 6 | 1 |
| - Лазні | місце | 5 | 56 | 13 |
| - Фабрики-пральні | кг білизни за зміну | 250 | 2800 | 625 |
| - Склади загально-товарні | га | 0,05 | 0,56 | 0,13 |
| - Склади спеціалізовані: будматеріалів, палива | га | 0,2 | 2,24 | 0,5 |
| - Оранжерейно-тепличне господарство | га | 0,2 | 2,24 | 0,5 |
| - Гаражі | машин | 3 | 33,6 | 8 |
| - Ремонтні майстерні | роб. місце | 1 | 11 | 3 |
| - Пожежні машини | пожежний автомобіль | 0,2 | 2 | 0,5 |
| - Громадські туалети | прилад | 1 | 11 | 3 |